Билет № 9

1. Что запрещено при выполнении работы по замеру уровня метроштоком? (п.3.9. инструкция № 2.4.149.)

Ответ:

При выполнении работы по замеру уровня метроштоком запрещается:

эксплуатировать неисправный метрошток;

эксплуатировать метрошток с просроченной датой проверки;

производить удары по деталям метроштока;

применение открытого огня, курение;

проведение работ на открытом воздухе во время грозы, сильных атмосферных осадков и ветре более 15 м/с;

проводить работы на резервуаре во время его заполнения или опорожнения;

применять самодельные удлиняющие устройства;

использовать для обтирки шерстяную или синтетическую ветошь;

работать при демонтированных или неисправных ограждениях.

2. На сколько групп делятся работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска? (п.1.22. инструкция №2.2.14.)

Ответ:

Работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, делятся на следующие группы:

Работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) дополнительно должны:

знать методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

знать и уметь применять основы техники эвакуации и спасения;

обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему.

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями (производителями работ на высоте) в дополнение к работникам 1 группы по безопасности работ на высоте, должны быть ознакомлены с:

требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ;

порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты;

организацией и содержанием рабочих мест, средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности.

3. Что относится к газоопасным работам? (Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда п.4.2)

Ответ:

Работы в условиях наличия или возможности выделения в воздух рабочей зоны взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, а также работы при недостаточном содержании кислорода (менее 20%), в том числе проводимые внутри аппаратов, емкостей, колодцев, тоннелей, траншей, приямков и других аналогичных местах.

4. Какое оптимальное соотношение надавливания на грудную клетку при выполнении наружного массажа сердца?

Ответ:

Оптимальное соотношение надавливания на грудную клетку и вдохов искусственной вентиляции легких 30:2, независимо от количества участников реанимации.

5. В каких случаях специальная одежда подлежит замене?

Ответ:

если специальная одежда порезана, разорвана или испорчена до состояния, при котором она не обеспечивает необходимой защиты;

если специальная одежда пропитана сырой нефтью, нефтепродуктами, другими химическими реагентами, жидкостями, веществами и не подлежит химчистке или стирке.

6. Какое минимальное количество человек в бригаде должно быть в случаях выполнения газоопасных работ внутри колодцев, емкостей, резервуаров, аппаратов, фильтров, туннелей, траншей, котлованов глубиной более 1 м, в коллекторах и аналогичных сооружениях? (п.4.2., инструкция 2.2.13)

Ответ:

В случаях выполнения газоопасных работ внутри колодцев, емкостей, резервуаров, аппаратов, фильтров, туннелей, траншей, котлованов глубиной более 1 м, в коллекторах и аналогичных сооружениях состав бригады должен быть не менее 3-х человек, не считая лица, ответственного за проведение газоопасных работ.

7. Назовите обязанности работника, ответственного за блокировку/отключение оборудования?

Ответ:

выполнение мероприятий по блокировке/отключению оборудования, указанных в утвержденном наряде-допуске;

применение исключительно оборудования и материалов, предназначенных для данного места блокировки и не имеющих повреждений, например, заглушек с соответствующим клеймом, типом фланца и уплотнения, исполнения (торцевая, межфланцевая, обтюратор), шпилек соответствующей длины и имеющих сертификат;

применение исключительно инструментов, материалов и СИЗ, предназначенных для работы с данным видом оборудования и соответствующих условиям применения в данной точке блокировки, имеющих сертификат и акт испытания, актуальные на текущую дату (при необходимости);

выполнение отключений по требованию начальника установки (участка), старшего оператора (старшего по смене), диспетчера. При выполнении блокировки/отключения работник, ответственный за отключение, должен в устной форме согласовать область применения и суть отключения с работниками, задействованными в процедуре блокировки оборудования, например, с производителем работ по блокировке/отключению оборудования;

качественное и безопасное отключение установки или элементов оборудования;

демонстрация эффективности блокировки/отключения оборудования от источников энергии и того, что они выполнены успешно, и являются безопасными.

8. С какой периодичностью в процессе эксплуатации должны осматриваться съемные грузозахватные приспособления и тара? (инстр. 2.2.122)

Ответ:

траверс, клещей, захватов и тары — каждый месяц;

стропов — каждые 10 дней;

съемных грузозахватных приспособлений, используемых реже, чем один раз в 10 дней — перед началом работ.

9. Кто подаёт сигнал о подаче пара? (инструкция № 2.1.4.; п.4.9.)

Ответ:

Подача пара должна производиться только по сигналу работника, выполняющего пропарочные работы.

10. Первая помощь при приеме метанола внутрь?

Ответ:

При отравлении метанолом необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Пострадавшего вывести на свежий воздух. При приеме метанола внутрь необходимо неоднократное (3-5 раз) промывание желудка (принять до 3-8 стаканов теплой воды и затем вызвать рвоту).

11. Причины падения предметов на работника?

Ответ:

К работам на высоте относятся работы, когда:

существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,3 метра и более, в том числе:

при осуществлении работником подъема на высоту более 1,3 метров, или спуска с высоты более 1,3 метра по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 1,3 метра, а также, если высота ограждения этих площадок менее 1,1 метра;

существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,3 метра, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

12. Какие условия требуют оформления наряда-допуска на производство работ на высоте?

Ответ:

существует высокий риск падения работника с высоты

работы, проводимые на высоте без средств подмащивания, выполняемые на высоте 5м и более

работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2м от неогражденных перепадов по высоте более 5м либо при высоте ограждений составляющей менее 1,1м

работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций

13. Когда работы относятся к работам на высоте?

Ответ:

К работам на высоте относятся работы, когда:

существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,3 метра и более, в том числе:

при осуществлении работником подъема на высоту более 1,3 метров, или спуска с высоты более 1,3 метра по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 1,3 метра, а также, если высота ограждения этих площадок менее 1,1 метра;

существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,3 метра, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

14. Что должен пройти работник перед допуском к самостоятельной работе на высоте?

Ответ:

обучение в УЦ с периодичностью не реже 1 раза в 3 года

обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности, по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве, по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, безопасным методам и приемам выполнения работ (если это установлено иными нормативными актами), правил по пожарной безопасности и проверку знаний с присвоением соответствующей группы по электробезопасности (при необходимости в зависимости от профессии/должности)

обучение и проверку знаний по «Золотым правилам безопасности труда»;

стажировку на рабочем месте не менее 2 рабочих дней (смен);

наставничество на рабочем месте не менее 14 рабочих дней (смен);

повторный, внеплановый, целевой инструктажей с регистрацией в журналах и документах установленных форм.