Билет № 7

​1. Через что следует отбирать пробы технологических жидкостей глушения скважин? (п.3.22. инстр №1.39.)

​Ответ: Пробы технологических жидкостей глушения скважин следует отбирать через специально предназначенный пробоотборный кран, убедившись в его исправности.

​2. Когда работы относятся к работам на высоте? (п.1.2. инстр №2.2.14.)

​Ответ: К работам на высоте относятся работы, когда:

​Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,3 метра и более.

​В том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 1,3 метров, или спуска с высоты более 1,3 метра по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°.

​К работам на высоте также относятся ситуации, когда:

​Работы проводятся на площадках на расстоянии ближе 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 1,3 метра, а также, если высота ограждения этих площадок менее 1,1 метра.

​Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,3 метра, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

​3. Что относится к земляным работам? (Брошюра Золотые правила безопасности труда)

​Ответ: Производство ям, траншей, и котлованов путем выемки грунта.

​4. Признаки внутреннего кровотечения?

​Ответ: Внутреннее кровотечение распознается по бледности кожных покровов лица, слабости, очень частому пульсу, одышке, головокружению, сильной жажде и обморочному состоянию.

​5. С какой периодичностью проводятся тренировочные занятия по проверке, назначению, эксплуатации и хранению средств индивидуальной защиты органов дыхания с работниками производственных управлений?

​Ответ: Не реже 1 раза в 3 месяца.

​6. На какие группы подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности? (п.1.20., инстр., 2.2.13)

​Ответ: В зависимости от степени опасности газоопасные работы подразделяются на группы:

​I — проводимые с оформлением наряда-допуска на проведение газоопасных работ.

​II — проводимые без оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ.

​7. Какая документация должна храниться на постах хранения блокировочных устройств?

​Ответ:

​«Журнал учета выдачи блокираторов и замков» — для учета выдачи блокировочных устройств, замков и ключей на посту блокировки, а также их возврат.

​«Журнал передачи ключей по смене» — для регистрации возврата и выдачи ключей от замков производителя работ при проведении работ длительностью более 1-ой смены (в случае необходимости).

​«Журнал использования Мастер-ключа» — для регистрации применения мастер-ключа (в случае применения).

​Памятки по применению блокирующих устройств и проектов (планов) блокировки, отключения оборудования и его элементов.

​8. На какую высоту должен производиться подъем груза для проверки состояния пакетирующих устройств? (инстр. 2.2.122)

​Ответ: На высоту 100-200 мм от поверхности, на которой расположен пакет, и выдержки в таком положении не менее 30 секунд.

​9. Для чего предназначена установка промысловая паровая передвижная ППУА-1600\100? (инструкция № 2.1.4.; п.1.13)

​Ответ: Установка предназначена для депарафинизации скважин, трубопроводов, резервуаров, арматуры и другого нефтепромыслового оборудования насыщенным паром высокого давления (режим I), а также для операций по обогреву, мойке и других работ насыщенным паром низкого давления (режим II), опрессовки оборудования.

​10. Какая надпись должна быть на таре, в которой хранят (перевозят) антифриз, и на порожней таре из-под него?

​Ответ: Должна быть несмываемая надпись крупными буквами "ЯД", а также предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО».

​11. Какова должна быть продолжительность стажировки работников по окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте?

​Ответ: Не менее 2 рабочих смен.

​12. Какой срок годности средств защиты из синтетических материалов «синтетических канатов» не должен превышать?

​Ответ: Срок годности определяется в документации изготовителя, но не должен превышать:

​Для синтетических канатов — 2 года или 400 часов эксплуатации.

​Для СИЗ от падения с высоты, имеющих неметаллические элементы — 5 лет.

​13. Какие виды обучения необходимо провести с работником перед его допуском к работам на высоте?

​Ответ:

​Вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте по программе первичного инструктажа.

​Обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности, по оказанию первой помощи пострадавшим.

​Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ (если это установлено иными нормативными актами), правил по пожарной безопасности.

​Присвоение соответствующей группы по электробезопасности (при необходимости).

​Обучение и проверку знаний по «Золотым правилам безопасности труда».

​Стажировку на рабочем месте не менее 2 рабочих дней (смен).

​Наставничество на рабочем месте не менее 14 рабочих дней (смен).

​Дублирование (для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала).

​Повторный, внеплановый, целевой инструктажи с регистрацией в журналах.

​14. В каких случаях не допускается выполнение работ на высоте?

​Ответ:

​В открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более.

​При грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.

​При гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, деревьях.

​При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.