Билет № 3

​1. С какого болта нужно начинать ослабление при разбалчивании фланцев? (п.3.17. инстр №1.39.)

​Ответ: Ослабление болтов нужно начинать с нижнего и дальнего от себя болта.

​При сборке проверка совпадения отверстий осуществляется только оправкой.

​2. При каких условиях не допускается выполнение работ на высоте? (п.6.18. инстр №2.2.14.)

​Ответ: Не допускается выполнение работ без оформления наряда-допуска, а также при следующих условиях:

​В открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более.

​При грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.

​При гололеде с обледенелых конструкций, проводов, оборудования и деревьев.

​При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

​3. Что относится к огневым работам? (Брошюра Золотые правила безопасности труда)

​Ответ: Работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры воспламенения материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.).

​4. Что запрещено делать при попадании кислоты или щелочи в пищевод?

​Ответ: Нельзя промывать желудок водой, вызывая рвоту, либо нейтрализовать попавшую в пищевод кислоту или щелочь.

​5. Какую запрещено использовать обувь?

​Ответ: Запрещено использование спецобуви с гвоздевым, клеевым и гвоздеклеевым методом крепления подошвы.

​6. В каких случаях запрещается проведение газоопасных работ? (п.4.12., инср.2.2.13)

​Ответ: Не допускается проведение газоопасных работ в темное время суток и во время грозы.

​7. Как функционально идентифицировать блокировочные навесные замки?

Для облегчения идентификации блокировочные навесные замки функционально разделены по цветовой гамме — по службам и назначению:

​Защитные замки на технологических объектах:

​Фиолетовый — начальник, заместитель начальника.

​Зеленый, синий — А (Допускающий).

​Черный — производители работ.

​Защитные замки на объектах электроэнергетики:

​Оранжевый — допускающий.

​Белый — ремонтный персонал.

​Черный — ремонтный персонал подрядной организации.

​Запорные замки: Красный запорный замок.

​8. Какие требования необходимо соблюдать при подъеме и перемещении тяжестей вручную?

​Ответ:

​Соблюдать установленные нормы предельно допустимых нагрузок.

​Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути только в исключительных случаях на расстояние не более 50 м; запрещено переносить на носилках по лестницам-стремянкам.

​Следить, чтобы не причинить травм друг другу инструментом или грузом.

​При переноске соблюдать расстояние не менее 3 м от впереди идущего работника.

​Выбирать свободный, ровный и наиболее короткий путь.

​Не ходить по уложенным грузам, не догонять и не перегонять идущих впереди (особенно в узких местах).

​9. Действия работника по окончанию работ при помощи установки промысловой паровой передвижной ППУА-1600\100? (инструкция № 2.1.4.; п.6.1-6.6.)

​Ответ: Подход к оборудованию для извлечения наконечника разрешается только после полной остановки подачи пара, снижения давления до атмосферного, полного остывания и разрешения машиниста ППУ.

​По окончании работ необходимо:

​Подать сигнал машинисту на прекращение подачи пара.

​Снизить давление в паропроводе до атмосферного и дать ему остыть.

​Разобрать паропровод, уложить в транспортное положение и закрепить на автомобиле.

​Снять противооткатные упоры из-под колес.

​Машинист перед началом движения подает 3 предупредительных звуковых сигнала.

​Убрать замазученность на месте работ.

​10. Первая помощь при приеме метанола внутрь?

​Ответ:

​Немедленно обратиться за медицинской помощью.

​Вывести пострадавшего на свежий воздух.

​Произвести многократное (3-5 раз) промывание желудка: принять до 3-8 стаканов теплой воды и вызвать рвоту.

​11. Причины падения работников с высоты?

​Ответ:

​Технические: отсутствие ограждений, предохранительных привязей, недостаточная прочность лесов, настилов, люлек, лестниц.

​Технологические: недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ.

​Психологические: потеря самообладания, нарушение координации движений, неосторожность, небрежность.

​Метеорологические: сильный ветер, низкая/высокая температура воздуха, дождь, снег, туман, гололед.

​12. Какой срок годности средств защиты из синтетических материалов не должен превышать?

​Ответ: Срок годности определяется в документации изготовителя, но не должен превышать:

​Для синтетических канатов — 2 года или 400 часов эксплуатации.

​Для СИЗ от падения с высоты с неметаллическими элементами — 5 лет.

​13. В каком документе указаны виды работ на высоте выполняемых по наряду допуску?

​Ответ: Перечень работ на высоте.

​14. Какие виды обучения необходимо провести с работником перед его допуском к работам на высоте?

​Ответ:

​Вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте.

​Обучение и проверка знаний в области охраны труда, промбезопасности и оказания первой помощи.

​Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с присвоением группы по электробезопасности (при необходимости).

​Обучение по «Золотым правилам безопасности труда».

​Стажировка на рабочем месте не менее 2 рабочих дней (смен).

​Наставничество не менее 14 рабочих дней (смен).

​Дублирование (для диспетчерского и оперативного персонала).

​Регистрация инструктажей в журналах установленных форм.