Билет № 1

1. В каких случаях манометры не допускаются к применению? (п.3.21.4 инстр №1.39.)

Ответ:

Манометры не допускаются к применению в следующих случаях:

* если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;

* если истек срок поверки манометра;

* если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

* если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний;

* если манометр нуждается в ремонте и внеочередной поверке;

* если отработан установленный срок эксплуатации.

2. Причины падения работников с высоты? (п.1.32. инстр №2.2.14.)

Ответ:

Причины падения работников с высоты:

* технические - отсутствие ограждений, предохранительных привязей и страховочных поясов, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц;

* технологические - недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ;

* психологические - потеря самообладания, нарушение координации движений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы;

* метеорологические - сильный ветер, низкая и высокая температуры воздуха, дождь, снег, туман, гололед.

3. Назовите качества лидера согласно требований золотых правил безопасности труда? (Брошюра Золотые правила безопасности труда)

Ответ:

* Я несу ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих меня людей

* Я знаю, что должен отказаться от производства работ, если существует угроза моей жизни и здоровью, и готов отказаться от производства работ

* Я немедленно принимаю меры по остановке работы при возникновении угрозы жизни и здоровью людей

* Я работаю безопасно и призываю к безопасному труду своих коллег.

4. Первая помощь при попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или полость рта?

Ответ:

Необходимо промыть их большим количеством воды. Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать ему искусственное дыхание по способу «изо рта в нос», так как слизистая оболочка рта обожжена.

5. Перечислите виды СИЗ от повышенных и (или) пониженных температур?

Ответ:

* одежда специальная защитная и СИЗ рук от конвективной теплоты, теплового излучения;

* одежда специальная защитная и СИЗ рук от искр и брызг расплавленного металла;

* одежда специальная защитная и СИЗ рук от воздействия пониженной температуры;

* СИЗ ног (обувь) от повышенных и (или) пониженных температур, контакта с нагретой поверхностью, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;

* СИЗ головы от пониженных температур, повышенных температур и тепловых излучений;

* СИЗ глаз (очки защитные) и лица (щитки защитные лицевые) от брызг расплавленного металла и горячих частиц;

Билеты для проверки знания в области охраны труда и промышленной безопасности для оператора по подготовке скважин к капитальному и поземному ремонтам 3,4,5 разряда цеха химизации №4 Управления химизации производственных процессов ООО «РН - Юганскнефтегаз»