Билет № 1

* В каких случаях манометры не допускаются к применению? (п.3.21.4 инстр №1.39.)

Ответ:

Манометры не допускаются к применению в следующих случаях:

* если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;

* если истек срок поверки манометра;

* если стрелка манометр при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

* если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний;

* если манометр нуждается в ремонте и внеочередной поверке;

* если отработан установленный срок эксплуатации.

* Причины падения работников с высоты? (п.1.32. инстр №2.2.14.)

Ответ:

Причины падения работников с высоты:

* технические - отсутствие ограждений, предохранительных привязей и страховочных поясов, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц;

* технологические - недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ;

* психологические - потеря самообладания, нарушение координации движений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы;

* метеорологические - сильный ветер, низкая и высокая температуры воздуха, дождь, снег, туман, гололед.

* Назовите качества лидера согласно требований золотых правил безопасности труда? (Брошюра Золотые правила безопасности труда)

Ответ:

* Я несу ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих меня людей

* Я знаю, что должен отказаться от производства работ, если существует угроза моей жизни и здоровью, и готов отказаться от производства работ

* Я немедленно принимаю меры по остановке работы при возникновении угрозы жизни и здоровью людей

* Я работаю безопасно и призываю к безопасному труду своих коллег.

* Первая помощь при попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или полость рта?

Ответ:

Необходимо промыть их большим количеством воды. Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать ему искусственное дыхание по способу «изо рта в нос», так как слизистая оболочка рта обожжена.

* Перечислите виды СИЗ от повышенных и (или) пониженных температур?

Ответ:

* одежда специальная защитная и СИЗ рук от конвективной теплоты, теплового излучения;

* одежда специальная защитная и СИЗ рук от искр и брызг расплавленного металла;

* одежда специальная защитная и СИЗ рук от воздействия пониженной температуры;

* СИЗ ног (обувь) от повышенных и (или) пониженных температур, контакта с нагретой поверхностью, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;

* СИЗ головы от пониженных температур, повышенных температур и тепловых излучений;

* СИЗ глаз (очки защитные) и лица (щитки защитные лицевые) от брызг расплавленного металла и горячих частиц;

6 Какие обязанности у исполнителя газоопасных работ? (п.7.16., инстр 2.2.13.)

Ответ:

Исполнители газоопасных работ обязаны:

* Пройти целевой инструктаж по безопасному проведению работ и поставить подпись в наряде-допуске (в Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ).

* Ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения.

* Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске.

* Приступать к выполнению работ только по указанию лица, ответственного за проведение этой работы.

* Применять все средства индивидуальной и коллективной защиты и соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

* Знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны.

* Уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться СИЗ, спасательным снаряжением и инструментом.

* Следить за состоянием здоровья соисполнителей по работе, оказывать им необходимую помощь. При ухудшении собственного самочувствия или обнаружении признаков недомогания у работников работу прекратить и немедленно сообщить об этом лицу, ответственному за проведение работ.

* Прекращать работы при возникновении опасной ситуации, а также по требованию начальника цеха, ответственного за проведение работ, начальника смены, старшего технолога (при наличии), специалиста ОТ и ПБ цеха производственного управления (руководителя или специалиста с дополнительно возложенными на них обязанностями по ОТ и ПБ в данном цехе производственного управления), представителей инспектирующих органов.

* Пользоваться при работе исправным оборудованием и искробезопасным инструментом.

* После окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, приспособления, материалы.

7 Для чего предназначен тросовый блокиратор?

Ответ:

Выполняет блокировку запорных вентилей, газовых баллонов, электрических устройств. Может выполнять одновременную блокировку нескольких вентилей.

8 Чем необходимо руководствоваться при строповке грузов? (инстр. 2.2.3)

Ответ:

* масса и центр тяжести изделий заводской продукции указываются в технической документации завода-изготовителя;

* масса станков, машин, механизмов и другого оборудования указывается на заводской табличке, прикрепленной к станине или раме станка, или машины;

* масса, центр тяжести и места строповки упакованного груза указываются на обшивке груза;

* строповка крупногабаритных грузов производится за специальные устройства, страховочные узлы или обозначенные на грузе места в зависимости от положения его центра тяжести.

9 В каких случаях паровая установка должна быть немедленно остановлена и работы на ней прекращены? (инструкция № 2.1.4.; п.2.11)

Ответ:

Паровая установка должна быть немедленно остановлена и работы на ней прекращены в следующих случаях:

* при возникновении пожара на установке;

* при прорыве технологических трубопроводов;

* при обнаружении неполадок в трансмиссиях привода оборудования (обрыв ремня, стуки в насосах, редукторе и другие аналогичные неполадки);

* при других нарушениях нормальной работы систем установки, влияющих на безопасность работников;

* при выявлении неисправности гибкой линии;

* при разгерметизации магистральных паровых труб и фланцевых присоединений для проведения термических обработок скважин горячим паром путём «жёсткого» подключения;

* при аварийной и (или) нештатной ситуации на территории объекта, на котором производятся работы с ППУ.

10 Какая надпись должна быть на таре, в которой хранят (перевозят) антифриз, и на порожней таре из-под него?

Ответ:

Должна быть несмываемая надпись крупными буквами "ЯД", а также предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО».

11 С какой периодичностью проводятся проверки средств защиты от падения с высоты?

Ответ:

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их обслуживания. Проверка наличия и состояния данных СИЗ проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. Учет и результаты проверок и осмотров регистрируются в журнале учета и содержания средств защиты.

12 В каких случаях не допускается выполнение работ на высоте

Ответ:

* в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;

* при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;

* при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

13 Допускается ли производство работ на высоте при невозможности применения защитных ограждений

Ответ:

При невозможности применения защитных ограждений необходимо обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах, подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств коллективной и индивидуальной защиты.

14 Какое количество работников может быть одновременно закреплено одному руководителю стажировки

Ответ:

К одному руководителю стажировки не может быть прикреплено более 2-х работников одновременно.