Билет № 10

1. Как и чем следует открывать бочки с реагентом? (п.3.5.3. инстр № 2.2.8.)

Ответ:

Открывать бочки следует искробезопасным инструментом. При этом работник должен находиться с наветренной стороны.

2. Какие условия требуют оформления наряда-допуска на производство работ на высоте? (п.1.27. инстр №2.2.14.)

Ответ:

Работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 метров от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 1,3 метра либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 метра, проводятся по наряду-допуску на производство работ на высоте.

3. При соблюдении каких требований должны проводиться Грузоподъемные операции, с применением кранов, лебедок, механических подъемных устройств, грузозахватных приспособлений? (Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда п.4.6)

Ответ:

Грузоподъемные механизмы и оборудование прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации.

Вес груза не превышает допустимой рабочей нагрузки грузоподъемного и грузозахватного оборудования.

Все приборы безопасности (ограничители, указатели, регистраторы) включены и исправны.

Перед выполнением каждой грузоподъемной операции проведен визуальный осмотр исправности грузоподъемных и грузозахватных механизмов и оборудования, правильности безопасной установки грузоподъемного механизма.

4. Первая помощь при укусе змеи?

Ответ:

после укуса обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении, по возможности не давать ему ходить и двигаться (чтобы яд не распространялся с током крови по всему организму).

рану немедленно промыть чистой водой, продезинфицировать и наложить стерильную повязку. Следует следить, чтобы повязка не врезалась в мягкие ткани и периодически ее ослаблять (по мере развития отека).

укушенной ноге или руке необходимо создать покой, прибинтовать к ней шину, доску, палку, а если таких предметов нет, можно прибинтовать ногу к другой здоровой ноге, руку – к туловищу.

пострадавший должен употреблять как можно больше питья (лучше горячего чая), чтобы способствовать выведению яда из организма.

пострадавший как можно скорее должен оказаться в медицинском учреждении, где ему окажут профессиональную помощь, транспортировать пострадавшего необходимо в положении лежа.

пострадавшего необходимо отправить в лечебное учреждение. Нести и везти его нужно в положении лежа.

Отравление змеиным ядом всегда бывает опасно для жизни. Поэтому после оказания первой помощи пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в ближайшее медицинское учреждение, где ему будет введена специфическая противоядная сыворотка.

5. Что запрещается при работе с СИЗ органов зрения?

Ответ:

использовать очки с повреждениями оправы или линз;

модифицировать конструкцию очков;

использовать щитки с повреждениями корпуса, крепления и с неисправным светофильтром;

модифицировать конструкцию щитков;

использовать щитки с автоматически затемняющимся светофильтром при температурах ниже, указанных в паспорте изготовителя.

6. При каких условиях работа внутри емкостей (аппаратов) может проводиться без средств защиты органов дыхания? (п.5.6., инстр. 2.2.13)

Ответ:

Работа внутри емкостей (аппаратов) без средств защиты органов дыхания может проводиться при условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 20 % объемной доли (внутри емкостей (аппаратов)), и исключена возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с записью в наряде-допуске на проведение газоопасных работ и с письменного разрешения лица, утвердившего наряд-допуск.

7. Что такое запорные замки?

Ответ:

Запорные замки (красного цвета) – навесной механизм, снабженный ключом, установка которого непосредственно на устройстве отключения энергии или на блокираторе, предотвращает случайную, несанкционированную или несвоевременную подачу энергии на оборудование или демонтаж блокиратора, применяются в случае блокировки более 1 точки.

8. Каким образом производится складирование и хранение химических реагентов? (инстр. 2.2.124)

Ответ:

в металлических бочках на поддонах допускается в два яруса;

в полиэтиленовых бочках на поддонах допускается в один ряд;

в полиэтиленовых канистрах на поддонах допускается в два яруса;

в пластиковых емкостях с защитными ограждениями (кубовиках) допускается в два яруса.

9. При обнаружении каких неисправностей при тепловых обработках, снижающих безопасность обслуживающего персонала, необходимо принять меры к немедленному прекращению подачи пара и прекращению работы? (инструкция № 2.1.4.; п.4.11.)

Ответ:

При обнаружении неисправности термостойкого шланга, металлического наконечника, оборудования или других нарушениях нормальной работы при тепловых обработках, снижающих безопасность обслуживающего персонала, необходимо принять меры к немедленному прекращению подачи пара и прекращению работы.

10. Первая помощь при приеме метанола внутрь?

Ответ:

(Ответ на этот вопрос начинается на следующей странице — в предыдущих извлечениях он уже есть полностью: немедленное обращение за медицинской помощью, промывание желудка и т.д.)

При отравлении метанолом необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Пострадавшего вывести на свежий воздух. При приеме метанола внутрь необходимо неоднократное (3-5 раз) промывание желудка (принять до 3-8 стаканов теплой воды и затем вызвать рвоту).

11. Допускается ли выдача задания на производство работ на высоте от 1,3 до 1,8 метра и проведение целевого инструктажа по телефону?

Ответ:

Допускается выдача задания на производство работ на высоте от 1,3 метра до 1,8 метра и проведение целевого инструктажа по телефону или радио.

12. На сколько групп делятся работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска?

Ответ:

На три группы.

13. На кого возлагается исполнение требований безопасности во время подготовки рабочего места при выполнении и окончании работ на высоте от 1,3 метра до 1,8 метра?

Ответ:

Исполнение требований безопасности при подготовке рабочего места для работ на высоте от 1,3 до 1,8 м возлагается на ответственного руководителя и ответственного исполнителя (производителя) работ.

14. Какие опасности могут возникнуть при выполнении работ на высоте?

Ответ:

перепад высот 1,3 метра и более;

неровные поверхности;

электрический ток;

незакрепленные предметы (в том числе на высоте);

неудобное местоположение оборудования и рабочих мест, стесненное рабочее место.