Билет № 2

1. Что необходимо сделать перед входом в помещение блоков дозирования реагентов?

Ответ: Перед входом необходимо не менее чем за 20 минут включить вентилятор. Вход без проветривания запрещен! При неисправности вентиляции проветривать открытием дверей не менее 20 минут. При работе внутри или разливе реагента вентиляция должна работать непрерывно.

2. Причины падения предметов на работника:

Ответ:

Падение груза при обрыве строп, неправильной обвязке или выпадении из тары.

Падение монтируемых конструкций из-за несоответствия размеров или нарушения технологии.

Аварии конструкций из-за проектных ошибок или низкого качества работ.

Падение материалов и инструментов из-за отсутствия бортовой доски на лесах.

3. Каким образом должно быть организовано движение по ледовым переправам?

Ответ: Пассажиры высажены перед въездом; движение в один ряд (дистанция не менее 30 м); скорость при въезде — до 10 км/ч, по переправе — до 20 км/ч; двери кабины открыты; ремни безопасности отстегнуты; маршрут обозначен указателями грузоподъемности.

4. Первая помощь при попадании твердых кусочков химических веществ в глаза?

Ответ: Сначала удалить их влажным тампоном. Промывать нельзя сразу, так как частицы могут поцарапать слизистую при движении воды.

5. В какой период прекращается выдача утепленной спецодежды и обуви?

Ответ: С 15 мая по 1 сентября текущего года.

6. Что следует обеспечить для безопасного проведения газоопасных работ?

Ответ: Последовательность и режим выполнения работ; контроль состава воздушной среды; исключение допуска лиц, не занятых выполнением работ.

7. Что такое групповой бокс, какие типы существуют?

Ответ: Специальный ящик для ключей от заблокированных точек. Бывают:

Стационарные (крепятся на стену у оборудования).

Переносные (находятся у руководителя работ или допускающего).

8. Какие требования необходимо соблюдать при размещении грузов?

Ответ: Размещение по техкартам (проходы, проезды); нельзя загромождать выходы и пожарный инвентарь; расстояние до стен/колонн — не менее 1 м, до светильников — не менее 0,5 м. Высота штабеля при ручной погрузке — до 3 м, механизированной — до 6 м.

9. Что необходимо проверить перед началом паротепловых обработок?

Ответ: Исправность гибкой линии и соединений (длина 1500–2000 мм, диаметр 20–25 мм); надежность хомутов; наличие знака «ОСТОРОЖНО! ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА»; наличие у работников спецзащиты (щитки, каски, рукавицы).

10. Признаки при отравлениях парами антифриза?

Ответ: Головная боль, «стук в висках», звон в ушах, слабость, тошнота. При тяжелом отравлении — возбужденное состояние, нарушение дыхания, расширение зрачков, раздражение глаз и носоглотки.

11. С какой периодичностью работники проходят обучение в учебном центре по безопасности работ на высоте 2 группы?

Ответ: Не реже 1 раза в 3 года.

12. Какова должна быть продолжительность стажировки работников по окончании обучения безопасным методам работ на высоте?

Ответ: Не менее 2 рабочих смен.

13. Какие основные требования предъявляются к конструкциям приставных лестниц и стремянок?

Ответ: Конструкция должна исключать сдвиг или опрокидывание. На нижних концах должны быть оковки с острыми наконечниками (для грунта) или резиновые башмаки (для гладких поверхностей: паркет, бетон, плитка).

​14. На какой срок можно выдавать наряд-допуск на производство работ на высоте?

​Ответ: Наряд-допуск выдается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы.

​Он может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней.

​При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным.

​Если в процессе работ возникают непредусмотренные опасные факторы, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ возможно только после выдачи нового наряда-допуска.