Билет № 4

​1. Что должен сделать работник перед проверкой технического состояния и ремонтом механизмов, технологического оборудования, снятием защитных кожухов, ограждений? (п.3.15. инстр №1.39.)

​Ответ: Перед проверкой или ремонтом работник должен отключить все приводы оборудования, снизить давление до атмосферного, остановить движущиеся части.

​Необходимо принять меры, предотвращающие случайное приведение их в движение под действием силы тяжести или других факторов.

​Вывесить на пусковые устройства предупредительные знаки «Не включать! Работают люди».

​2. Кто и когда должен проводить осмотр СИЗ для работ на высоте? (п.5.7. инстр №2.2.14.)

​Ответ: Работник, допускаемый к работам на высоте, должен проводить осмотр выданных им СИЗ до и после каждого использования.

​Каждое СИЗ должно пройти тщательную визуальную проверку.

​В случае обнаружения механического, теплового или химического повреждения СИЗ не должно использоваться.

​Если выясняется, что некоторые элементы отсутствуют (например, скоба или ремень страховочной перевязи), оборудование изымается из эксплуатации.

​Если техническое состояние или правильность работы СИЗ вызывают сомнения, оборудование не подлежит эксплуатации.

​3. Что запрещено при выполнении грузоподъемных операций? (Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда п.4.6)

​Ответ: Запрещено:

​Перемещать груз при нахождении под ним людей.

​Стоять в опасной зоне, а также под стрелой при ее подъеме и опускании.

​Перемещать людей и грузы механизмами, не предназначенными для данных целей.

​Поднимать неправильно застропованный груз.

​4. Первая помощь при повреждении головы?

​Ответ: При падении или ударе возможны переломы черепа (признаки: кровотечение из ушей и рта, бессознательное состояние) или сотрясение мозга (признаки: головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания).

​Пострадавшего необходимо уложить на спину, на голову наложить тугую повязку (при наличии раны — стерильную), положить холод, обеспечить полный покой до прибытия врача.

​У пострадавшего в бессознательном состоянии необходимо придание устойчивого бокового положения для избежания рвоты и западения языка.

​5. Для чего предназначено СИЗ головы?

​Ответ: Предназначены для защиты от пониженных и повышенных температур, механических травм, термических рисков электрической дуги.

​Наиболее распространенным средством защиты являются защитные каски.

​Каска защищает от механических воздействий, ожогов, брызг расплавленных материалов или химических веществ, а также от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям.

​6. Что необходимо выполнить для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы? (п.3.14., инстр. 2.2.13)

​Ответ: Необходимо выполнить анализ воздушной среды на содержание кислорода (при необходимости), опасных и вредных веществ в рабочей зоне.

​7. Для чего предназначен блокиратор вентиля?

​Ответ: Предназначен для блокировки задвижек.

​Полностью окружает вентиль, препятствует его использованию, предотвращая любое несанкционированное открытие.

​8. Как осуществляется перемещение бочка-тары грузозахватными приспособлениями (бочка захваты)?

​Ответ: Погрузку производить по направлению от кабины к заднему борту автотранспортного средства, выгрузку — от заднего борта к кабине.

​Погруженные бочки необходимо надежно закрепить увязочным материалом (пеньковым канатом) и реквизитом.

​9. На каком расстоянии от действующих резервуаров должна размещаться ППУА-1600\100? (инструкция № 2.1.4.; п.3.8)

​Ответ: Не менее 40 метров — от действующих резервуаров.

​Не менее 25 метров — от нефтепроводов, газопроводов, устья скважин, дренажных емкостей, нефтяных и газовых сепараторов.

​Не менее 10 метров — от прочего оборудования.

​10. Какая надпись должна быть на таре, в которой хранят (перевозят) антифриз, и на порожней таре из-под него?

​Ответ: Должна быть несмываемая надпись крупными буквами "ЯД", а также предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО».

​11. Какие опасности могут возникнуть при выполнении работ на высоте?

​Ответ: Перепад высот 1,3 метра и более; неровные поверхности; электрический ток; незакрепленные предметы (в том числе на высоте); неудобное местоположение оборудования и стесненное рабочее место.

​12. Из какой категории работников назначают руководителей стажировки для работников 1 и 2 группы по высоте?

​Ответ: Из числа бригадиров, мастеров, инструкторов и квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте не менее 1 года.

​13. Для каких работников проводится обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте?

​Ответ: Допускаемому к работам на высоте впервые.

​Переводимому с других работ, если указанный работник ранее не проходил соответствующего обучения.

Обучение также проводится для работников, имеющих перерыв в работе на высоте более 1-го года.

​Исключением могут быть требования к отдельным операциям на высоте от 1,3 до 1,8 метра (например, «Вход и выход из кабины/салона кузова транспортного средства типа марки Урал, Камаз и т.д.»). В этих случаях достаточно проведения повторного инструктажа не реже 1 раза в 6 месяцев с записью в «Журнал регистрации проведения инструктажа на рабочем месте».

​14. При каких видах работ на высоте выдается наряд-допуск?

​Ответ:

​Работы с высоким риском падения работника с высоты.

​Работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более.

​Работы на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м.

​Работы при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.