Билет № 6

​1. Что необходимо сделать перед подтягиванием шпилек для устранения пропусков во фланцевых соединениях и набивки сальников задвижек? (п.3.28. инстр №1.39.)

​Ответ: Подтягивать шпильки и набивать сальники необходимо только после предварительного снижения давления до атмосферного.

​2. На кого возлагается исполнение требований безопасности во время подготовки рабочего места при выполнении и окончании работ на высоте от 1,3 метра до 1,8 метра? (п.3.17. инстр №2.2.14.)

​Ответ: Надзор со стороны ответственного работника не требуется; исполнение требований безопасности возлагается на исполнителей работ.

​3. Что относится к средствам индивидуальной защиты? (Брошюра Золотые правила безопасности труда)

​Ответ:

​Защитная каска: исправная, с действующим сроком эксплуатации, без трещин и вмятин, с исправным зафиксированным подбородочным ремешком.

​Защитные очки: исправные, без царапин и потертостей; при использовании очков с диоптриями защитные очки надеваются поверх них.

​Спецодежда: чистая, не замазученная, исправная, застегнутая на все молнии и пуговицы.

​Защитные перчатки: исправные, без порезов и трещин.

​Специальная обувь: без трещин, с целыми подносками, зашнурованная.

​4. Первоочередные действия при выполнении искусственного дыхания?

​Ответ:

​Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей (удалить инородное содержимое пальцем, обернутым тканью).

​Расположиться сбоку от головы, одной рукой надавить на лоб, пальцами другой потянуть за нижнюю челюсть вверх, максимально запрокидывая голову.

​Плотно охватить губами рот пострадавшего (через устройство «рот-в-рот» или салфетку), зажать ему нос и сделать выдох, наблюдая за подъемом грудной клетки.

​После подъема грудной клетки приостановить нагнетание воздуха и повернуть лицо пострадавшего в сторону для пассивного выдоха.

​5. Для чего предназначены гидрофильные крема?

​Ответ: Для защиты кожи рук и лица и облегчения очистки от масляных и водонерастворимых материалов (масло, нефть, краска, лак, клей, смола, графит, металлическая пыль, мазут, органические растворители).

​6. Какое минимальное количество человек в бригаде должно быть при выполнении газоопасных работ II группы? (п.1.51., инстр. 2.2.13)

​Ответ: В составе не менее 2-х человек под руководством ответственного лица.

​7. Кто имеет доступ к шкафу для хранения блокираторов замков и вспомогательного оборудования?

​Ответ: Начальник (заместитель начальника) цеха или участка; выданные устройства фиксируются в «Журнале учета выдачи блокираторов и замков».

​8. Назовите порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими материалами в мягких контейнерах на открытых площадках? (инстр. 2.2.127)

​Ответ:

​Провести визуальный осмотр полувагона и площадки.

​Выбрать грузозахватные приспособления и способ строповки; выгрузку начинать равномерно от обоих бортов к середине вагона.

​Расформирование штабеля проводить послойно.

​Строповку производить за 2 петли каждого мешка или по 4 штуки в «подъеме».

​После строповки работник должен покинуть полувагон.

​Поднять контейнеры на высоту 200–300 мм для проверки надежности тормозов крана и строповки.

​При формировании штабеля вывесить груз на высоте 500 мм и с помощью багров развернуть его в нужное положение.

​Грузы в мешках укладываются в перевязку; запрещено укладывать в рваной таре.

​9. Радиус опасной зоны при проведении пропарочных работ ППУА-1600\100? (инструкция № 2.1.4.; п.3.7)

​Ответ: Не менее 50 метров от места проведения работ; место должно быть обозначено знаками «ОСТОРОЖНО! ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА».

​10. Первая помощь при приеме метанола внутрь?

​Ответ: Немедленно обратиться за медпомощью; вывести на свежий воздух; промыть желудок (3–5 раз), выпив 3–8 стаканов теплой воды и вызвав рвоту.

Условия, при которых не допускается выполнение работ на высоте (окончание):

​В открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более.

​При грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.

​При гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях.

​При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

​12. Причины падения работников с высоты?

​Ответ:

​Технические — отсутствие ограждений, предохранительных привязей и страховочных поясов, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц.

​Технологические — недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ.

​Психологические — потеря самообладания, нарушение координации движений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы.

​Метеорологические — сильный ветер, низкая и высокая температуры воздуха, дождь, снег, туман, гололед.

​13. Допускается ли производство работ на высоте при невозможности применения защитных ограждений?

​Ответ:

​При невозможности применения защитных ограждений необходимо обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания.

​Применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах, подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств коллективной и индивидуальной защиты.

​14. Какие основные требования предъявляются к конструкциям приставных лестниц и стремянок?

​Ответ:

​Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе.

​На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле.

​При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.