Билет № 8

​1. При помощи чего производится замер уровня химического реагента в БРХ? (п.3.20. инстр № 2.2.8.)

​Ответ: Замер уровня в емкости проводится при помощи механической рулетки, а также по мерной шкале на емкости (рисунок 7), о чем делается запись в журнале контроля.

​Ленту рулетки необходимо опускать и поднимать плавно, не допуская соприкосновения с металлическими стенками замерного люка.

​После окончания замера крышку люка следует немедленно закрыть, а ленту промыть водой и вытереть насухо.

​Запрещается пользоваться шерстяной и шелковой ветошью, так как при трении о сталь возникает статическое электричество, способное вызвать искру.

​2. Что должен пройти работник перед допуском к самостоятельной работе на высоте? (п.1.7. инстр №2.2.14.)

​Ответ: К работе допускается работник, прошедший:

​Вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте (первичный, противопожарный).

​Обучение и проверку знаний в области охраны труда, промышленной безопасности, оказания первой помощи, использования СИЗ и безопасных методов работ.

​Проверку знаний по электробезопасности (в зависимости от профессии).

​Обучение и проверку знаний по «Золотым правилам безопасности труда».

​Стажировку на рабочем месте не менее 2 рабочих смен.

​Наставничество не менее 14 рабочих смен.

​Дублирование (для диспетчерского и оперативного персонала).

​Повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

​3. Назовите виды работ согласно Золотых правил безопасности труда? (Брошюра Золотые правила безопасности труда)

​Ответ:

​Изоляция источников энергии.

​Работы вблизи движущихся частей механизмов.

​Работы в замкнутом пространстве.

​Газоопасные, земляные и огневые работы.

​Работы на высоте и грузоподъемные операции.

​Безопасность дорожного движения.

​Работы на льду и ледовых переправах.

​Средства индивидуальной защиты.

​4. Первая помощь при укусах животных?

​Ответ: При всяком укусе необходимо кожу вокруг раны смазать настойкой йода и наложить стерильную повязку. Пострадавшего следует направить в лечебное учреждение для курса прививок против бешенства.

​5. Какая маркировка должна быть на предохранительном поясе и сигнально-спасательной веревке?

​Ответ: Должны быть бирки с порядковым номером, датой проведения испытания и датой следующего испытания. На поясе также указывается клеймо завода-изготовителя.

​6. Какой период времени не должен превышать срок единовременного пребывания, работающего в шланговом противогазе? (п.4.8., инстр. 2.2.13)

​Ответ: Не должен превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

​7. Каким образом должно осуществляться Хранение блокировочных устройств...?

​Ответ: Должно осуществляться в организованном и визуально обозначенном месте (Пост). Шкаф для хранения должен располагаться в доступных местах (у начальника смены, в операторных).

​8. Какие грузозахватные приспособления не допускаются к эксплуатации? (инстр. 2.2.122)

​Ответ: Отсутствие бирки (клейма); деформированные коуши; трещины на втулках; смещение каната; повреждение оплетки; узлы, порезы или обрывы нитей стропов; повреждения на цепных приспособлениях.

​9. Во что должен быть одет исполнитель работ по паротепловой обработке? (инструкция № 2.1.4.; п.4.12.)

​Ответ: В специальную одежду, специальную обувь, перчатки защитные, очки защитные закрытого типа и щиток защитный (лицевой). Перчатки должны быть заправлены в рукава, сапоги — в штаны.

​10. Признаки при отравлениях парами антифриза?

​Ответ: Головная боль, стук в висках, общая слабость, головокружение, тошнота, рвота. При тяжелом состоянии: сонливость, апатия, нарушение дыхания, расширение зрачков. Также возможно раздражение глаз и носоглотки, одышка и кашель.

​11. При каких видах работ на высоте выдается наряд-допуск?

​Ответ: Работы с высоким риском падения, выполняемые на высоте 5 м и более без применения средств подмащивания; работы на площадках ближе 2 м от неогражденных перепадов при отсутствии защитных ограждений.

​12. На какой срок можно выдавать наряд-допуск на производство работ на высоте?

​Ответ: Выдается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Может быть продлен 1 раз на срок не более 15 дней.

​13. Из какой категории работников назначают руководителей стажировки для работников 1 и 2 группы по высоте?

​Ответ: Из числа бригадиров, мастеров, инструкторов и квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте не менее 1 года.

​14. С какой периодичностью проводятся проверки средств защиты от падения с высоты?

​Ответ: Периодический осмотр проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. Результаты проверки регистрируются в журнале учета и содержания средств защиты.