Билет № 5

​1. Что запрещается при обслуживании оборудования и проведении его ремонта? (п.3.14. инстр №1.39.)

​Ответ: При обслуживании и ремонте запрещается:

​Производить обслуживание и ремонт каких-либо частей механизмов, пускать или останавливать оборудование, если это не входит в обязанности работника.

​Регулировать, смазывать, производить чистку движущихся частей.

​Прикасаться к движущимся частям работающих машин и работать вблизи них при отсутствии защитных кожухов.

​Снимать ограждения движущихся частей и проникать за них.

​Тормозить движущиеся части непосредственно руками, ногами или подручными материалами.

​Переходить через приводные ремни (цепи), сбрасывать, натягивать или ослаблять их.

​Находиться в опасной зоне непосредственно возле движущихся частей.

​Прикасаться к неизолированным проводам, осветительной арматуре, зажимам, электропроводам и опорам контактной сети.

​Выполнять работы без разрешения руководителя, распоряжения или наряда-допуска на работы повышенной опасности.

​Находиться во время движения в транспортных средствах, не оборудованных для перевозки людей.

​Находиться под поднятым и перемещаемым грузом.

​Применять для открытия/закрытия запорной арматуры рычаги (ломы, трубы) и другие нестандартные приспособления.

​Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники.

​2. Допускается ли выдача задания на производство работ на высоте от 1,3 до 1,8 метра и проведение целевого инструктажа по телефону? (п.3.10. инстр №2.2.14.)

​Ответ:

​Допускается выдача задания и проведение целевого инструктажа по телефону или радио.

​Задание фиксируется в 2-х журналах регистрации работ на высоте от 1,3 до 1,8 метра: в журнале ответственного, отдавшего задание, и в журнале исполнителя работ, получившего задание.

Заполнение журналов при выдаче задания по телефону:

​В журнале ответственного, отдавшего задание: в столбце 6 указывается фамилия, инициалы и подпись, подтверждающая проведение целевого инструктажа; в столбце 7 указывается фамилия, инициалы исполнителя работ и способ передачи (по телефону/радио).

​В журнале исполнителя работ, получившего задание: в столбце 7 указывается фамилия, инициалы и подпись, подтверждающая проведение целевого инструктажа; в столбце 6 указывается фамилия, инициалы ответственного и способ передачи (по телефону/радио).

​3. Что запрещено водителям во время движения транспортных средств? (Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда п.4.7)

​Использовать любые, в том числе мобильные средства связи.

​Нарушать установленные ограничения скорости.

​Руководителям и пассажирам запрещено требовать от водителей каких-либо действий в нарушение ПДД.

​4. Первая помощь при повреждении позвоночника?

​Осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску, дверь, снятую с петель.

​Транспортировать также на доске лицом вниз.

​5. В каких случаях запрещается пользоваться предохранительным поясом, сигнально спасательной веревкой?

​Отсутствует на поясе бирка.

​Истек срок испытания пояса.

​Имеется частичный или полный разрыв швов, ремней.

​Отсутствует или неисправен карабин.

​Следы глубокой коррозии на металлических частях.

​Порча швов, разрывы или перетирания.

​Повреждения пряжек или карабинов.

​6. На сколько этапов подразделяется газоопасная работа, выполняемая с оформлением наряда-допуска? (п.1.26., инстр 2.2.13)

​Каждая работа состоит из 2-х этапов:

​Подготовка объекта к проведению газоопасной работы.

​Непосредственное проведение газоопасной работы.

​7. Для чего предназначена множительная накладка?

​Устройство, позволяющее устанавливать несколько запорных замков на 1 проушине при блокировке несколькими работниками.

​8. Что запрещается при производстве работ с сыпучими материалами? (инстр. 2.2.127)

​Допускать россыпь сыпучих материалов на площадку и оборудование, попадание на тело и специальную одежду.

​Хранить сыпучие материалы в неисправных контейнерах.

​Эксплуатировать неисправное оборудование, механизмы, инструменты и приспособления.

​9. Чем должна быть укомплектована установка промысловая паровая передвижная ППУА-1600\100? (инструкция № 2.1.4.; п.2.5)

​Сертифицированным искрогасителем.

​Средствами пожаротушения, защитной маской (лицевым щитком).

​Предупредительным знаком «ОСТОРОЖНО! ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА».

​Противооткатными упорами под колеса (башмаками) в количестве 2-х шт.

​10. Признаки при отравлениях парами антифриза?

​Головная боль, «стук в висках», «звон в ушах», общая слабость, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота и рвота.

​При сильном отравлении: сонливость, апатия, безразличие, при тяжелом — возбужденное состояние с беспорядочными движениями, нарушение дыхания, расширение зрачков.

​Раздражение глаз и носоглотки; вялость, сонливость.

​Нарушение ритма сердечных сокращений, снижение артериального давления, одышка и кашель.

​11. Кто и когда должен проводить осмотр СИЗ для работ на высоте?

​Работник до и после каждого использования.

​Каждое СИЗ должно пройти тщательную визуальную проверку.

​При обнаружении повреждений или отсутствии элементов (скоб, ремней) оборудование изымается из эксплуатации.

​12. С какой периодичностью проводятся проверки средств защиты от падения с высоты?

​Проверка наличия и состояния данных СИЗ проверяется периодическим осмотром не реже 1 раза в 6 месяцев.

​13. Причины падения работников с высоты?

​Технические: отсутствие ограждений, привязей, недостаточная прочность лесов.

​Технологические: недостатки в проектах и неправильная технология работ.

​Психологические: потеря самообладания, нарушение координации, неосторожность.

​Метеорологические: сильный ветер, предельные температуры, дождь, снег, туман, гололед.

​14. С какой периодичностью работники проходят обучение в учебном центре по безопасности работ на высоте 2 группы?

​Не реже 1 раза в 3 года в УЦ.